Bestehend aus:

2x Kopf-/Fußteil

2x Seitenteil mit Sprossen

1x Querstrebe zur Stabilisierung bei einseitiger Montage des Seitenteils mit Sprossen

1x Lattenrost

8x kurze Flachkopfschrauben

8x Quermutterbolzen

4x lange Flachkopfschrauben

4x Ösenschrauben

4x Muttern

1x Inbusschlüssel

1x Schraubenschlüssel

8 Quermutterbolzen in die vorgegebenen Vorbohrungen an den Seitenteilen mit Sprossen

2 Seitenteile mit Sprossen jeweils an Kopf-/Fußteil mit 8 kurzen Flachkopfschrauben montieren mithilfe vom Inbusschlüssel.

(Evtl. Quermutterbolzen mit Schlitzschraubenzieher gegenhalten, um ein Durchdrehen zu verhindern)

Bei Verwendung eines Seitenteils mit Sprossen wird dafür auf der anderen Seite zur Stabilisierung die Querstrebe montiert

2x Quermutterbolzen in Querstrebe und 2x kurze Flachkopfschraube durch unteren Teil der Kopf-/Fußteile

4 Ösenschrauben in die vorgesehenen Metallgewinde (5 variable Höhen)

Lattenrost darauflegen

4 lange Flachkopfschrauben durch die Vorbohrungen am Lattenrost

4 Muttern als Gegenstück von unten festdrehen (mit Schraubenschlüssel)